# MALZEME LİSTESİ

- 2N7000 (veya BS170) N-Kanal MOSFET Transistör (2 adet)

- 3.3 kΩ, 4.7 kΩ, 100kΩ (2 adet) dirençler

- Multimetre

- Sinyal Jeneratörü

- Osiloskop

- Bağlantı Kabloları ve Problar

# DENEY

## DC ÇALIŞMA NOKTASININ ANALİZİ

- Şemada verilen MOSFET'li fark kuvvetlendirici devresini breadboard üzerine kurunuz. Güç kaynaklarını Vcc = +12 V ve Vee = -12 V simetrik olarak ayarlayıp devreye uygulayınız.

- Sinyal jeneratörünü bağlamadan önce giriş ucunu (Vin) doğrudan şaseye (GND) bağlayınız.

- Multimetre ile transistörlerin DC bacak gerilimlerini ölçerek aşağıdaki tabloya kaydediniz:

| Parametre | Teorik Hesap | Ölçülen (Deney) |
| --- | --- | --- |
| VS (Ortak Source Gerilimi) |  |  |
| VO1 (T1 Drain Gerilimi) |  |  |
| VO2 (T2 Drain Gerilimi) |  |  |
| VGS1 (T1 Gate-Source Gerilimi) |  |  |
| VGS2 (T2 Gate-Source Gerilimi) |  |  |

- AC KAZANÇ VE FAZ ANALİZİ

- Giriş ucundaki GND bağlantısını sökünüz. Sinyal jeneratörünü bağlayarak Vin = 200 mVp-p, 1 kHz sinüs dalgası uygulayınız.

- Osiloskobun CH1 probunu girişe (Vin), CH2 probunu ise T2'nin Drain ucundaki çıkışa (Vo) bağlayınız.

- Gözlemlediğiniz giriş ve çıkış sinyallerini faz ilişkisine dikkat ederek aşağıdaki alana çiziniz.

| Vpp (Tepeden Tepeye Gerilim) | Vmax (Maksimum Gerilim) | Vmin (Minimum Gerilim) | Frekans |
| --- | --- | --- | --- |
| V |  |  |  |

Not: Sinyal isimlerini çizdiğiniz şekillere ok çizerek belirtiniz