# MALZEME LİSTESİ

# BC547 (veya BC108) NPN Transistör (2 adet)

- 1 adet 5.6k ohm

- 1 adet 770 ohm

- 1 adet 2.2k ohm

- 1 adet 1uF kapasitör

- Multimetre

- Osiloskop, Sinyal Generatörü

# DENEY

## B Tipi Yükselteç Deney Devresi

# İŞLEM BASAMAKLARI:

- Şekil ‘deki deney devresini kurunuz

- Vin giriş sinyalini 0.5Vp-p, 56 KHz sinüs dalga olacak şekilde ayarlayın

- Osiloskobun CH2’sini DC kuplaj konumuna alınız, giriş ve çıkış sinyallerini osiloskopta aynı anda görüntüleyerek sinyalleri Şekil 9.4’e çiziniz.

- Kollektör gerilimini multimetre ile DC ve AC olarak ölçüp, Tablo da ilgili yere not ediniz.

## !!! DC ölçüm yaparken giriş sinyalini devreden çıkartınız.

Önemli Not: Geri besleme devrede olmadığı için devrenin kazancı çok yüksektir. Çıkış sinyalinde (Vo) kırpılma (clipping) olmaması adına giriş genliği küçük tutulmalıdır. Çıkışta bozulma görürseniz giriş genliğini daha da düşürünüz.

|  | VC |  |
| --- | --- | --- |
|  | AC | DC |
| Multimetre |  |  |
| Osiloskop |  |  |

# SORULAR

- Çıkış işaretinde bozulma var mı? Nedenini açıklayınız. Bozulma süresi tüm periyodun kaçta kaçıdır? Bu durumda yükselteç B tipi çalışma yapıyor denebilir mi?

## C Tipi Yükselteç Deney Devresi

# İŞLEM BASAMAKLARI:

- Şekil 10.3 ‘deki deney devresini kurunuz

- Vin giriş sinyalini 3Vp-p, 56 KHz sinüs dalga olacak şekilde ayarlayın

- Osiloskobun CH2’sini DC kuplaj konumuna alınız, giriş ve çıkış sinyallerini osiloskopta aynı anda görüntüleyerek sinyalleri Şekil 10.4’e çiziniz.

- Kollektör gerilimini multimetre ile DC ve AC olarak ölçüp, Tablo 10.2’de ilgili yere not ediniz.

## !!! DC ölçüm yaparken giriş sinyalini devreden çıkartınız.

# SORULAR

- Çıkış işaretinde bozulma var mı? Nedenini açıklayınız. Bozulma süresi tüm periyodun kaçta kaçıdır? Bu durumda yükselteç C tipi çalışma yapıyor denebilir mi?

- DC kollektör akımı B tipi çalışma tipine kıyasla ne durumdadır? Açıklayınız.

- Hangi tip çalışma transistörde en az güç harcamaktadır? Niçin? Açıklayınız.

|  | VC |  |
| --- | --- | --- |
|  | AC | DC |
| Multimetre |  |  |
| Osiloskop |  |  |

Tepeleri ve dipleriyle hayat bir osilatördür; önemli olan kendi kararlı salınımınızı hiç bozmamaktır.

Başarılar.