ELEKTRONİK LABORATUVARI II ÖN HAZIRLIK

Deney # 3: Fark Kuvvetlendirici Devreler

1. Föyde verilen Fark Kuvvetlendiricisi devresini, girişine Vi = 100 mV_p-p genliğinde ve 1 kHz frekansında AC sinyal bağlı olacak şekilde bir simülasyon programında kurunuz. Devredeki kollektör direncini (R_c) doğrudan bağlamak yerine, "4700 + (Öğrenci numaranızın son iki rakamı) Ohm" formülünü kullanarak kendi özgün değerinize göre hesaplayıp devreye ekleyiniz. Simülasyon ekran görüntüsünde kendi numaranızla belirlediğiniz R_c direnç değeri ile giriş-çıkış sinyallerinin eşzamanlı olarak net bir şekilde okunabilmesine dikkat ediniz.

2. Simülasyonunu gerçekleştirdiğiniz bu diferansiyel yükselteç devresi için kendi öğrenci numaranıza göre hesapladığınız özgün R_c direnç değerini kullanarak teorik DC ve AC analizleri elle yapınız.

ELEKTRONİK LABORATUVARI II RAPORU

Deney # 3: Fark Kuvvetlendirici Devreler

- Şekilde verilen devreyi kurunuz.  Sinyal jeneratörünü devreye bağlamadan multimetre yardımıyla transistörlerin DC bacak gerilimlerini ölçerek aşağıdaki tabloya kaydediniz.

| Parametre | Ölçülen |
| --- | --- |
| Ortak Emiter Gerilimi (VE) |  |
| Kuyruk Akımı (IEE) |  |
| T1 Kollektör Gerilimi (Vc1) |  |
| T2 Kollektör Gerilimi (Vc2) |  |
| Dinamik Emiter Direnci (RE) |  |

- Giriş sinyalini Vi = 100 mVp-p, 1 kHz sinüs dalgası olarak ayarlayınız ve T1'in beyzine uygulayınız. Vo çıkış gerilimini osiloskobun Kanal 2 girişinden, giriş gerilimini ise Kanal 1 girişinden görüntüleyiniz.

| Rin | Av | θ | VO |
| --- | --- | --- | --- |
| Ω |  | º | VP-P |